PROJEKTNI  ZADATAK

NARUČITELJ:

Naziv:   		Grad Bakar i Industrijska zona Bakar d.o.o.

Sjedište:		Bakar

Adresa:		Primorje 39

Projektni zadatak odnosi se na izradu tehničke dokumentacije  za:

- Izgradnju interne prometnice s infrastrukturom za plato oznake A7  i  izgradnju (ravnanje) platoa oznake A7 .

Plato oznake A7 je definiran u grafičkom dijelu Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Kukuljanovo (SN Grada Bakra brojevi 5/17, 16/17, 7/18, 5/20, 7/21 i 13/21), okvirne površine je 3,1 ha.

Na platou se sukladno pozitivnim iskustvima iz prethodnih projekata planira izgradnja interne prometnice s infrastrukturom u dužini od cca. 170,00 metara s kružnim tokom na kraju i izgradnja /ravnanje/ pripadajućih manjih parcela uz prometnicu, ukupne veličine oko 40.000 m² (37.000 m² površina platoa + 3.000 m² površina prometnice).

Svi elementi prometnice definirani su UPU-om Industrijske zone Kukuljanovo a predmet ovog projektnog zadatka je prikazan na izvatku iz UPU-a i kopiji katastarskog plana, koji su njegov sastavni dio. Trasa ceste polazi od izvedenog ulaza na prometnici A3-A8 i završava kružnim tokom u središtu platoa oznake A7.

Predviđena interna prometnica ima zadanu kotu od 290 m.n.m. na ulazu u plato a zatim se  niveleta ceste blago uzdiže do središta kružnog toka koji se treba planirati na visini od cca. 293 m.n.m., a sve kako bi se zbog konfiguracije terena postigle maksimalne uštede na niveliranju platoa. Prema postojećem geodetskom snimku, plato se planira poravnati na tri /ili više/ nivoa koji bi se postupno uzdizali u smjeru istoka prateći nagib prometnice, a sve kako bi se smanjile količine iskopa. Na platou je predviđeno 8 manjih parcela različitih površina, svaka sa svojim zasebnim ulazom tj. priključkom na javnu prometnu površinu.

Investitor će odabranom ponuditelju dostaviti postojeći geodetski snimak terena, posebnu geodetsku podlogu, glavni i izvedbeni projekt prometnice A3-A8 te snimak izvedenih instalacija.

Napomena: Idejni, glavni i izvedbeni projekti trebaju sadržavati svu dokumentaciju potrebnu za ishođenje lokacijske odnosno građevinske dozvole prema Urbanističkom planu uređenja Industrijske zone Kukuljanovo odnosno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji.

Idejnim projektom odnosno lokacijskom dozvolom definirati etapno odnosno fazno građenje za koje će se kasnije izdati zasebne građevinske dozvole:

- Prva faza – izgradnja prometnice i dijela platoa (parcele 1, 2, 4, 5, 6 i 7)

- Druga faza – izgradnja drugog dijela platoa (parcele 3 i 8)

** Gradnja  po  fazama  je iz razloga neriješene imovinsko-pravne problematike na dvije nekretnine na

parcelama broj 3 i 8

STRUKTURA POSLOVA:

a)  IZGRADNJA INTERNE PROMETNICE s infrastrukturom za plato oznake A7,  u dužini od cca. 170,00 metara:

1. Izrada idejnog projekta za izgradnju interne prometnice s kompletnom infrastrukturom:

- Vodovod za sanitarno-tehnološke i protupožarne potrebe,

- Fekalna i oborinska kanalizacija,

- Javna rasvjeta.

Predvidjeti koridor i postavu dovoljnog broja zaštitnih cijevi za prolaz elektroinstalacija i telekomunikacija odnosno plinovoda. Zaštitne cijevi predvidjeti i u trupu ceste kod prolaza instalacija poprečno na prometnicu.

2. Izrada glavnog projekta s troškovnikom interne prometnice s kompletnom infrastrukturom :

- Vodovod za sanitarno-tehnološke i protupožarne potrebe,

- Fekalna i oborinska kanalizacija,

- Javna rasvjeta.

Predvidjeti koridor i postavu dovoljnog broja zaštitnih cijevi za prolaz elektroinstalacija i telekomunikacija odnosno plinovoda. Zaštitne cijevi predvidjeti i u trupu ceste kod prolaza instalacija poprečno na prometnicu.

3. Izrada izvedbenog projekta interne prometnice s kompletnom infrastrukturom :

- Vodovod za sanitarno-tehnološke i protupožarne potrebe,

- Fekalna i oborinska kanalizacija,

- Javna rasvjeta.

Predvidjeti koridor i postavu dovoljnog broja zaštitnih cijevi za prolaz elektroinstalacija i telekomunikacija odnosno plinovoda. Zaštitne cijevi predvidjeti i u trupu ceste kod prolaza instalacija poprečno na prometnicu.

b)  IZGRADNJA (ravnanje) platoa oznake A7,  površine oko 40.000 m² :

1. Izrada idejnog projekta za izgradnju (ravnanje) platoa oznake A7, površine oko 40.000 m² :

- plato projektirati na nekoliko visinskih kota okvirno prema skici iz projektnog zadatka s eventualnim minimalnim poprečnim padom prema prometnici zbog odvodnje,

- na platou planirati 8 manjih građevinskih parcela sa zasebnim priključcima na internu cestu,

- projektirati sve potrebne nasipe, usjeke odnosno potporne zidove, na način da se maksimalno iskoriste površine terena koji će se kasnije poravnati i ponuditi novim investitorima, vodeći računa o što je moguće manjim troškovima. Na južnoj strani prema platou oznake A8 projektirati AB potporni zid do 4 metra visine u kombinaciji s pokosom, zbog visinske razlike (plato A8 predviđa se na koti koja je cca. 6 metara niža od predmetnog platoa A7).

2. Izrada glavnog projekta s troškovnikom  :

- plato projektirati na nekoliko visinskih kota okvirno prema skici iz projektnog zadatka s eventualnim minimalnim poprečnim padom prema prometnici zbog odvodnje,

- na platou planirati 8 manjih građevinskih parcela sa zasebnim priključcima na internu cestu,

- projektirati sve potrebne nasipe, usjeke odnosno potporne zidove, na način da se maksimalno iskoriste površine terena koji će se kasnije poravnati i ponuditi novim investitorima, a vodeći računa o što je moguće manjim troškovima. Na južnoj strani prema platou oznake A8, projektirati AB potporni zid do 4 metra visine u kombinaciji s pokosom, zbog visinske razlike (plato A8 predviđa se na koti koja je cca. 6 metara niža od predmetnog platoa A7).

3. Izrada izvedbenog projekta za izgradnju (ravnanje) platoa :

- plato projektirati na nekoliko visinskih kota okvirno prema skici iz projektnog zadatka s eventualnim minimalnim poprečnim padom prema prometnici zbog odvodnje,

- na platou planirati 8 manjih građevinskih parcela sa zasebnim priključcima na internu cestu,

- projektirati sve potrebne nasipe, usjeke odnosno potporne zidove, na način da se maksimalno iskoriste površine terena koji će se kasnije poravnati i ponuditi novim investitorima, a vodeći računa o što je moguće manjim troškovima. Na južnoj strani prema platou oznake A8, projektirati AB potporni zid do 4 metra visine u kombinaciji s pokosom, zbog visinske razlike (plato A8 predviđa se na koti koja je cca. 6 metara niža od predmetnog platoa A7).

c)  GEODETSKI RADOVI:

- Geodetski snimak terena, elaborat parcelacije, elaborat objedinjenja čestica i elaborat iskolčenja ceste (čestica ceste) i platoa (katastarska čestica platoa). Iskolčenje izvesti trajnim oznakama na terenu i takvo predati investitoru.

PLANIRANI ROKOVI:

- idejni projekt u roku od 30 dana od zaključenja ugovora

- parcelacijski elaborat u roku od 15 dana od pravomoćnosti lokacijske dozvole

(po izdavanju lokacijske dozvole provesti će se postupak izvlaštenja za dio nekretnine koja se nalazi u čestici ceste, označena kao k.č.br. 979, k.o. Kukuljanovo. Industrijska zona je vlasnik 14/15, dok je 1/15 nekretnine vlasnik privatna osoba s prebivalištem u Australiji)

- elaborat objedinjenja čestica u roku od 15 dana od provedbe parcelacijskog elaborata

- glavni projekti komplet s troškovnicima u roku od 40 dana od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole

- izrada elaborata iskolčenja prilazne ceste s infrastrukturom kao i platoa u roku od 15 dana od dana dobivanja građevinske dozvole

- izvedbeni projekt u roku od 20 dana od dana dobivanja  građevinske dozvole

Prilozi

- troškovnik usluga

Pročelnik

Davor Skočilić, mag.ing.aedif.